SECA-FAQ

di Roland von Gilead

# Version 3.1–13.05.2001

Attenzione :  Tutto quello che trovate scritto in questo documento serve per soli scopi di ricerca . Dato che la  nuova Normativa Europea ha vietato la libera circolazione delle carte per la TV a pagamento e poichè l’abbonamento a questi programmi non è possibile in Germania, l’autore non sarà responsabile di abusi commessi da terze parti .

Non si assicura inoltre la correttezza delle informazioni contenute in questo documento .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Il nome originale del sistema di codifica SECA  rimane Mediaguard ; tuttavia il nome della società che gestisce il sistema  è generalmente usato ed accettato .

Il principale proposito di queste FAQ non è quello di spiegare come modificare una carta SECA, ma di spiegare questo sistema di controllo di accesso da un punto di vista principalmente tecnico. Per questa ragione ho eliminato le spiegazioni concernenti le Goldwafer anche perchè nel frattempo una molteplicità di prodotti e programmi ha fatto la loro apparizione.

Si presuppone che abbiate alcune conoscenze tecniche ed interesse per questa FAQ , anche se questo non dovrebbe impedirvi di dare una lettura al documento .  Buon divertimento .

_________________________________________________________________________________

CONTENUTO

1.	 Generale

1.1	ATR di una  carta SECA

1.2	Chiavi

1.3	Struttura di una istruzione  SECA

1.4	Status Byte

1.5	Formato  della data

1.6	EEPROM

2.	Istruzioni SECA e Nanos associati

2.1	INS 0x02 	– decriptazione di  8 bytes dati con la chiave 0F

2.2	INS 0x04 	– invio dei dati da decriptare attraverso l’INS 0x02

2.3	INS 0x06 	– inizializza mf0e attraverso l’INS 0x40 Nano 0x87

2.4	INS 0x0A	– Versione del BIOS della carta

2.5	INS 0x0C 	– Personalizzazione

2.6	INS 0x0E 	– Numero seriale della card

2.7	INS 0x12 	– Provider ID ( Ident )

2.8	INS 0x16 	– provider supportati, status del  PIN, registrato m080

2.9	INS 0x1A 	– Index chiavi  Primarie, Offset 0x19, Controllo parentale

2.10	INS 0x30 	– Modifica PIN e del controlloe parentale, Transazioni PPV, m080 tests bits

2.11	INS 0x32 	– Richiesta dei dati

2.12	INS 0x34 	– Specifica della richiesta dati

2.13	INS 0x36 	– PPV Preview

2.14	INS 0x38 	– Criptatura  dei bytes dati con la chiave specificata

2.15	INS 0x3A	– ECM ControlWords decriptata

2.16	INS 0x3C 	– ECM ControlWords criptata

2.17	INS 0x40 	– EMM, iniziazione del Cryptbuffer,

2.18	INS 0x42 	– Edizione dei dati dell’INS 0x44

2.19	INS 0x44 	– Prepara i datu per l’INS 0x42 o l’INS 0x8A precedente

2.20	INS 0x48 	– M080 test bits

2.21	INS 0x4A 	– Edita il bitmap dei nans autorizzati dall’INS 0x44, Flags di protezione

2.22	INS 0x4C 	– Riscrive  il bitmap dei nans autorizzati dall’INS 0x44, Flags di protezione

2.23	INS 0x50 	– Scrittura provider in chiaro

2.24	INS 0x54 	– Scrittura chiavi in chiaro

2.25	INS 0x56 	–Test delle chiavi

2.26	INS 0x58 	–?

2.27	INS 0x5A 	–Cripta 8*00 (o la chiave virtuale) con la chiave data

2.28	INS 0x5C 	–Chiave virtale

2.29	INS 0x7C 	–Modifica il  modo di comunicazione della carta

2.30	INS 0x8A 	–?

2.31	INS 0x8C 	–?

3.	Addendum

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

##### 1. Generale

  - ll formato generale dell'ATR ( Answer To Reset )  è :

## 3B F7 11 00 01 40 96 xx xx xx 0E 6C B6 D6 90 00

#### La norme ISO 7816 ci permettono di ritrovare (in inglese nel testo):

TS:	0x3B	direct convention

T0:	0xF7 	TA1, TA2, TA3, TA4 are transmitteds,;

7 historical characters

TA1: 	0x11	FI (clock rate conversion factor) = 1 (372 min. 1 MHz to max. 5

MHz  use 3,579 MHz);

DI (bit rate adjustment factor) = 1

TB1: 	0x00 	II (maximum programming current) = 0 (25  max. 25 mA);

PI1 (programming voltage) = 0 volt (no VPP [programming voltage input])  indicates that VPP is connected in the card which generates an internal programming voltage from VCC [power suply input]

TC1: 	0x01 	N (extra guard time) = 1

TD1: 	0x40 	protocol T = 0 (asynchronous half duplex character transmission

protocol);

no TCK (check charakter);

TC2 is transmitted

TC2: 	0x96 	not specified in ISO, but used as guard time extension

Le XX sono variabili  che però non devono essere modificate . Questo significa che l'ATR non viene usato per identificare il propietario di una card .

Gli ultimi 2 bytes ( 90 00 ) sono Status Byte e non appartengono propriamente all’ATR ( vedi “ Status Bytes “ ) .

La card può funzionare in tre modi operativi . ogni modo operativo viene distinto da un ATR .

1 – Modo Programmazione MASSIMO (High Program fashion–HPM);

EFFC – EFFF  > 7F4F – 7F52

Ultimi 4 bytes dell’ATR   : A5 96 58 7C

Operatività : modifica del Card-Serial , Attivazione del Provider Seca , e delle sue MK .

2– Modo Programmazione BASSO (Low Program fashion–LPM) ;

EFFC – EFFF  > 7F57 – 7F5A

Ultimi 4 bytes dell’ATR  : 9B 1B C2 A3

3– Modo utente . Condizione normale di funzionamento (Normal mode - NM);

EFFC – EFFF  > 7F53 – 7F56

Ulrimi 4bytes dell’ATR 0E 6C B6 D6

E’ grazie ad una caratteristica della carta , che ci permette delle modificazioni dell’EEPROM in certe zone che potremo cambiare il modo di programmazione, la ricerca su questo argomento non è ancora terminata. In funzione del modo di programmazione della carta , alcune istruzioni non sono permesse (protette) , in tal caso otteremo la risposta  6D 00, come se dette istruzioni non esistessero.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

1.2 Keys

L'algoritmo SECA è basato su una ControlWord di 8 byte  ( CW ) criptata attraverso la quale viene generata , con l'ausilio di una chiave di 16 byte una ControlWord  decriptata , o Plain , di 8 byte .

In questa occasione viene usata la OPERATION KEY .  Questo Algoritmo  è noto , la signature può essere calcolata e la SuperEncryption ( vedi istruzione 0x40 ) può essere implementata .

Queste informazioni sono ampiamente trattate  , così come la procedura matematica di crittografia , nel testo

" Mediaguard Musings " di John MacDonald . Leggetelo .

La Key di 16 bytes consiste di una key primaria ( PK ) di 8 bytes e di una key secondaria ( SK ) di 8 bytes .

La key secondaria può corrispondere alla key primaria . PK ed SK sono identificate con numeri esadecimali da 0x00 fino a 0xFF , con un numero potenziale di 16 keys .

Le keys da 0x0C a 0x0E sono le Operation Key . La key 0x0F sembra avere una funzione particolare .

Le keys da 0x00 a 0x0B sono Management Keys ( MK ) .

Distinguiamo poi ulteriormente tra SECA Keys e PROVIDER Keys .

Attraverso la divisione in SECA e Providers Key viene creata una struttura gerarchica : ogni Provider può modificare solo i propri dati  e per poter operare correttamente ( per aggiungere o cancellare un Provider )  le Keys SECA sono necessarie .

La key SECA 0x00  è necessaria per tutte le operazioni importanti da effettuare sulla card quali l'aggiunta o la cancellazione di un Provider . Questa Key è diversa per ogni card e può essere usata per mettere fuori uso una card .

La key SECA 0x01 ( 67 67 05 45 0C DB F2 E1 ) è identica per tutte le card , non importa a quale Provider appartenga .  Non esiste su tutte le card , per esempio non esiste per Canal Satellite Numerique France ( CSN )  e viene cancellata con l'uso della card .

In contrasto con la SECA key 0x00 , che permette di modificare solamente una unica card , con la key 0x01 in posizione quasi tutte le card  possono venire modificate da un EMM-G ( vedi istruzione 0x40 ) .

Ciò che vale per i regolari utenti non è necessariamente applicabile alle MOSC . Con la SECA key  0x01 , per mezzo della istruzione 0x40 e di un software adeguato si possono aggiungere o cancellare i Provider  .

La Provider key 0x00 viene tra l'altro usata  con i gettoni PPV per le transazioni sugli eventi .

Il Provider Canal Satelite Digital Espana ( CSD ) sembra assegnare ai gruppi card un nuovo SA

( Shared Address)  ogni due mesi . Con la Provider Key 0x00 le card assumono le nuove Operation Keys , la nuova PPUA  e naturalmente una nuova Provider Key 0x01 .

La Provider Key 0x01 è estremamente importante . E' valida per un gruppo di card ed è necessaria per l'aggiornamento delle Operation Keys . Con una Key 0x01 corretta e una PPUA valida , attraverso  il comando C1 40 XX 81 4E  ( e la porzione di dati che ne fa parte ) è possibile ottenere l'aggiornamento della key per SUPERENCRYPTION .

I dati vengono decodificati sulla base della key 0x01 : alla fine dell'operazione i dati vengono scritti sulla card .  Questa operazione viene chiamata  AUTOUPDATE . Una card così modificata verrebbe considerata a tutti gli effetti coma una card regolarmente abbonata e quindi costantemente aggiornata .

E' possibile ottenere una card auto-aggiornante modificando la PPUA in abbinamento ad una Mkey 01 valida .

In questo capoverso ho anticipato qualcosa , ma tutti i processi sono spiegati nelle parti seguenti : vedi istruzioni 0x0E , 0x12 , 0x40 .

Un'altra key da menzionare è la Provider Key 0x02 . Rende possibile la fase di pre-abbonamento , quel periodo durante il quale è possibile decodificare i programmi con una card nuova e mai inserita nel ricevitore . Non esiste per tutti i Providers ed è in disuso . Viene cancellata con l'uso della card .  Canal + NL fa uso di questa key per eseguire un comando di cancellazione di tutte le SECA MK , tranne la 0x00 .

Le nuove carte posseggono anche la Provider Key 0x03  che a tuttoggi non è stata ancora utilizzata.

Quando le Keys sono memorizzate nella card , nel Key-Index viene settato almeno un bit ( il quinto bit  nella 0x10 ) che normalmente è il più alto . Cosa significhi settare questo bit avremo modo di vederlo più avanti nel

testo .  Il modo corrente di memorizzazione è il seguente :

Le Keys primaria e secondaria vengono scritte nella card , la PK viene identificata ad esempio con indice F0

( qui MK 0x00 ) ,  mentre la SK con indice 50 .

Quando solo la PK viene scritta nella card viene identificata ad esempio con indice 5C .

Se questo ha un rapporto con una eventuale introduzione di keys a 16 bit , non è sicuro ; però la tecnica è presumibilmente la stessa . ( ad esempio FC come PK e 5C come SK )

Una cosa importante da sottolineare è che una carta con modo di programmazione basso esige una chiave 5X, ed in nessun  caso una chiave FX. Nel LPM, la carta, infatti, non accetta alcun comando con delle chiavi in cui il bit n° 7 sia settato (staus 90 22), perciò occorre sempre usare delle chiavi di tipo 5X !

Riassumendo :

a questo punto avrete capito che i Provider usano di regola come Operation Key una sola key di 8 byte                ( ad eccezione di AB-SAT  - INS 0x40 con P1=82  usa quasi sempre PK + SK ) , che deve essere ripetuta 2 volte per completare i 16 bytes . E' comunque possibile per i providers inviare PK e SK diverse ed è vicino il momento in cui useranno  Management Keys di 16 byte visto che esse sono già generalmente disponibili sulle carte

Con una MOSC, noi possiamo cambiare, in qualsiasi momento, un comando in modo da far utilizzare una chiave di solo 8 byte, più facilmente maneggiabile

L’utilizzo delle chiavi memorizzate sulla carta per le istruzioni è regolata dal valore dei paramentri P1 e P2:

Ci spiegheremo meglio con degli esempi :

a) instruzione alla carta: C1 3C 04 0E LEN

Risultato

La chiave primaria 0x0E del provider 0x04 è utilizzata 2 volte (16 octets).

b) instruzione alla carta:  C1 3C 14 0E LEN

La differenza dall'esempio precedente sta nella forma con cui si indica il Provider .

Viene usata la forma P1 = 0x1n ( il Provider 4 , da 04 diventa invece 14 )

Risultato :	Key primaria 0x0E , Key secondaria 0x0E vengono usate per il Provider 04 .

Questo accade se la Key primaria 0x0E viene indicata e poi memorizzata come        0x1E  . In caso contrario la key primaria è 0x0E , 0x0E , inserita due volte

Dobbiamo essere più esatti in questo caso .  L'istruzione 0x3C ( vedi riferimento ) viene inserita , ( ad eccezione della Control Word ) in formato Plain Text ; è possibile poi eseguire una codifica ( vedi istruzione 0x40 , Superencription ) . La  prima cifradel P2 è utilizzata per indicare questo.

Le istruzioni 0x3C e 0x40 usano inizialmente le stesse routines : " Compute Hash () "  e  " Decrypt Nanos () " (  Paragoniamo l’inizializzazione dell' Hush Buffer  col calcolo della signature ; al momento vengono ancora usati [ 8 * 00 ] ).

Come esatto indicatore viene usato il quinto bit di P1 , iniziando a contare da destra verso sinistra .

Se è Settato ( 1 invece di 0 ) vengono usate due diverse Keys . Se convertiamo il valore esadecimale 14 in bit , otteniamo 10100 . Vediamo che il quinto bit è settato a 1.

Con il valore esadecimale 04 , in binario 00100 ,il quinto bit non è settato.

___________________________________________________________________

1.3 Struttura di una istruzione SECA .

Il sistema SECA  riconosce tre livelli di comandi . E' importante distinguerli :

1 - Istruzione  : Una funzione che interviene per mezzo di determinati valori assegnati all’ INS-Byte .

2 - Comando : Una funzione che interviene per mezzo dei valori inseriti nel Pacchetto – dati  ( data packet ) .

E’ la parte che segue l’invio di una istruzione .

3 - Nanocomando o Nano :  è parte dell'esecuzione di ogni istruzione ed è inserito nel data-packet .

E’ la parte che segue l’invio di un comando .

E' composta da 5 bytes secondo lo standard ISO 7816 . Tutti i valori sono in esadecimale .

Una istruzione SECA ha la seguente struttura :

CLA	INS	P1	P2	(I) LEN / P3	DATA	82	SIG

CLA = Class Byte  ( L'unica CLASSE valida per SECA è C1 )

INS = Instruction Byte

P1 = Parameter or reference byte

P2 = Parameter or reference byte

(I)LEN / LEN / P3 = Lenght byte ( lunghezza della stringa di risposta in esadecimale )

DATA = dati che compongono l'istruzione ; non è uguale per ogni istruzione ( contiene comandi e Nano-comandi  seguiti dai relativi dati )

82 = NANO 0x82  ( seguito dalla signature )

SIG = Signature ( composta da 8 bytes , non è necessaria per tutte le istruzioni )

Esempio :

Istruzione : C1 3A 00 00 10

CLA = C1 ; INS = 3A ; P1= 00 ; P2 = 00 ; LEN = 10 ( HEX )

Stringa di risposta :

3A 01 44 45 50 41 05 44 D4 50 10 50 D6 00 01 51 B2 90 00

Vediamo che la stringa di risposta sottolineata , ha una lunghezza di 16 bytes ( 10 Hex ) .

In ogni stringa di risposta delle card troveremo il byte di istruzione all'inizio  ( acknowledge byte) .

Questo byte non fa parte della stringa di risposta , così come gli status bytes 90 00 .

Gli status bytes , di regola , ci dicono se un comando è stato correttamente eseguito .

90 00 ci dice che un comando è stato correttamente eseguito .  ( vedi Status-Bytes )

( gli status byte sono estremamente dipendenti dalla versione del sistema operativo della card : le versioni 3.0 o  4.1 rispondono spesso in modo differente dalla 4.0 )

Per i dati validi che otteniamo come ritorno dalla card nella stringa di risposta , parliamo di ECHO .

Quando un valore è espresso in esadecimale , può essere scritto nelle seguenti notazioni :

10h , $10 , 0x10 , 10Hex . ( 10 hex fa 16 in decimale ) .

Un NANO ha la seguente struttura :

xy = Nano y di lunghezza x .

La lunghezza dati che segue il nano è componente integrale del Nano .

Esempio :

Nano 0x04 = Nano 0x4 di lunghezza 0x0 ; nessun dato a seguire .

Nano 0x82 = nano 0x2 di lunghezza 0x8 ; seguono 8 bytes di dato .

Altre lunghezze possibili :

0..C   12 bytes

D = 16 bytes

E = 24 bytes

F = 32 bytes

Nano 0xD1 = Nano 0x1 con lunghezza 0xD ; seguono 16 bytes di dati .

Tutte le informazioni numeriche sono naturalmente in esadecimale .

4.4 Status-bytes

Questi bytes ci danno una indicazione che non necessariamente specifica un errore .

Gli status byte sono estremamente dipendenti dalla versione della card : le versioni 3.0 o  4.1 rispondono spesso in modo differente dalla 4.0  ( vedi sistema operativo della card )

Gli Status Bytes che iniziano per 0x6x sono indipendenti dal sistema e valgono per tutte le card ISO 7816 .

Se vi capita di ottenere una risposta 0x6x non documentata in questa FAQ , potrete consultare l’ISO 7816 per quei bytes di stato che appaiono raramente .

6281  Dati forniti possono essere scorretti

6282   La fine dello schedatio é stata danneggiata prima della fine del processo di lettura

6284  L’archivio scelto non è valido

6501 Errore di memorizzazione. Problema di lettura/scrittura sull’Eeprom o altri problemi materiali

- Funzoine non supportata dalla carta

6A00  Valori di P1 e/o di P2 sbagliati

6A80  Parametri errati dentro la parte dei dati

6A82  Archivio non trovato

6A83 Registrazione non trovata

6A84 Cellule di memoria insufficienti nel dossier

6700	Lunghezza errata

6B00	Parametro/reference byte(s) non corretto

6D00	Istruzione non supportata o protetta e non di libero uso

6E00	Classe non supportata

6F00	Non è possibile una diagnosi precisa

9000	Comando eseguito senza errori

9002  	Signature falsa o mancante

9004  	Provider non supportato

9005  	INS 0x40 : Nano ammesso solo per SECA

9006  	INS 0x3C, Nano 0x15/0x19/0x2C : spazio mancante per memorizzare Preview Record

9007 Provider bloccato (utilizzare Nano 02 per sbloccarlo)

9008  	INS 0x40, Nano 0x01 : non ammesso

9009  	INS 0x40 : PPUA mancante nel F0-Bitmap

9010  	INS 0x30 : PIN errato

9011 Il testbit non è a 0 : Istruzione non supportata

9013  	INS 0x40 : Key errata , ammessa solo MK’s

9014  	Istruzione precedente errata

9015  	INS 0x40, Nano 0x80 : non ammesso

9015  	INS 0x3C, Nano 0x15 : non ammesso

9015  	INS 0x3C, Nano 0x2C : non ammesso

9015  	INS 0x32/0x36 : Valore fornito non supportato

9016  	INS 0x40, Nano 0x87 : Errore Decodifica

9016  	INS 0x44 : non ammesso

9017  	INS 0x50/0x54/0x56 : non ammesso

- Provider già esistente

9019  	INS 0x40, Nano 0x41 : PPUA è stata modificata

901A  	INS 0x3C, Nano 0x15/0x2C : Errore acquisto gettoni

901B  	INS 0x3C, Nano 0x15/0x2C : Nessun gettone disponibile

901B  	Credit Record non esiste

901C 	INS 0x3C, Nano 0x15/0x2C : Acquisto gettoni OK , ma solo in base al credito

901D 	Primary Key non disponibile

901E  	Errore

901F  	Secondary Key non disponibile

- INS 0x04 : Key non 0x0F – rifiutata

- Modo errato Card

9024 	Errore checksum

9026  	INS 0x3C, Nano 0x31 : Fine Preview

9027  	INS 0x3C, Nano 0x19 : Decodifica Preview-Phase

9301  	INS 0x40, Nano 0x22 : Data eccedente quella di scadenza

9301  	INS 0x3C, Nano 0x27 : Data di scadenza attraversata

9302  	INS 0x3C, Nano D1 : nessuna decodifica

9304  	INS 0x3C, Nano 0x12 : Regolazione Protezione Parental Control troppo bassa

9305  	INS 0x3C, Nano 0xF1 : Trasmissione non destinata a questa zona geografica

9401 Ins 0x32: Valore di  P1 sbagliato

9402  	INS 0x32 : Valore P2 errato : ammesso solo per P2 = 0

9402  	INS 0x30 : Valore P2 errato

9600  	INS 0x38 : Stringa errata ( Nano errato , Signature errata )

9600  	INS 0x3C : Nano 0x15/0x2C : Evento immediato 0

9600  	INS 0x3C : Tutti i Nano eseguiti correttamente  – nessuna decodifica

960A Index Chiavi on supportate

96xx  	INS 0x3C : xx Nano eseguiti correttamente , ma nessun Nano 0xD1 incontrato

96xx  	INS 0x40 : Tutti i Nano eseguiti correttamente

97xx   	Aggiornamento Eeprom non necessaria per alcuni Nano .  XX è il Bitmap di questi

Nano . Esempio : 3C = nessun update per i nano 2 , 3 , 4 , 5 ( il conteggio inizia da 0 )

99xx   	Data errata .  Il credito odierno è stato modificato

99xx  	Data errata

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

1.5 Formato della data

Certi comandi utilizzano le date. Quest’ultime sono codificate in foram di bit. La data può variare dal   01.01.1990 al 31.12.2118.

I bit sono letti da sinistra a destra

7 bit codificano l’anno. Al numero bisogna aggiungere 1990

4 bit codificano il mese, con 1 = gennaio

5 bit codificano il giorno del mese

Esempio :

Ci occorrerà la calcolatrice windows, in modalità scientifica.

Dopo l’istruzione 0X12 noi otteniamo questa stringa

12 00 04 43 41 4E 41 4C 53 41 54 45 4C 4C 49 54 45 20 20 00 1A 0C 34 0E FF 90 00

La data di fine abbonamento è 0E FF. Introduciamo questo valore nella calcolatrice in modalita esadecimale (scriviamo semplicemente EFF) e trasformiamo questo numero otteremo 111011111111, un numero cioè di 12 bits.

Noi sappiamo che la data è sempre di 16 bits e quindi completeremo il valore binario con 4 zeri posizionati a sinistra.

Il numero diventerà :

0000111011111111 e dovrà essere separato come indicato qui sotto :

0000111 (7 bits per l’anno), 0111 (4 bits per il mese), 11111 (5 bits per il giorno).

Trasformiamo, mantenendo separati questi numeri binari, in decimale (non dimentichiamoci di aggiungere 1990 per l’anno !) ed otteremo la date seguente :

31.07.1997.

Il programma dDate per IRDETO non può qui funzionare.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

1.6 EEPROM

Zone			Bytes          Contenuto

EFFC-EFFF		4 		Byte storici dell’ATR (seguenti la modalità operativa della carta)

EFF4-EFFB		8		Numero di serie della carta  + 2 bytes

EFF4-EFF5		2		2 bytes per il calcolo dell’Hash

EFF6-EFFB		6		Numero di Serie

E208-EFF3		3564		Zona dei records: 297*12

E064-E207		420		zona per 15 Providers: 15 * 28 = 420 =0x1a4

-------------------------

Sub-totale 3984 = 0x0f90: Riservati per l’INS 0x0C con P2=1

E040-E063		36	registrazione (SECA, Fornitore 00)

E05C-E063		8	INS 0x40 Nano 0x03, INS 0x30 – 6 bytes 00 + 2 PIN

E05B			1	PIN Statut, editabile con INS 0x16

E059-E05A		2	Bitmap dei providers supportati, editabile con 0x16

E020-E03F	32	Bitmap dei nano autorizzati con l’INS 0x44,

editabili con INS 0x44

E01B-E01F		5	vuoto

E01A	1	flag di protezione INS 0x56; valori possibili:

00,55,FF, posizionati conr INS 0x40 Nano 1D

E019             1	flag di protezione INS 0x50,0x54; valori possibili: 00,55,FF, posizionati con l’INS 0x40 Nano 1F ;

E018			1	flag di protezione INS 0x56,0x54; valori

possibili: 00,55,FF, posizionati con l’INS 0x40 primo Nano; Edizione dei flag E018, E019 con INS 0x4A bytes 33 + 34

E010-E017		8	Chiavi di sistema

E008-E00F		8	vuoti

E000-E007		8	non disponibili: tutti a 00; Editabili con INS 0x0A

----------------

Total 4096 = 4KB EEPROM

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

##### 2. Instruzioni SECA e Nani associati

2.1 INS 0x02

L’utilità di questa istruzione è ignota. Essa recupera gli 8 bytes di dati risultanti dall’INS 0x04 che deve essere richiamata in precedenza (vedi qui sotto).

C1 04 P1 00 08

P1 specifica il  provider, P2 non gioca nessun ruolo.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2.2 INS 0x04

L’utilità di questa istruzione è ignota. Essa decripta gli 8 bytes di dati con la chiave provider 0x0F, che deve essere presente sulla carta. Questi dati possono essere recuperati con l’INS 0x02 (vedi qui sotto).

C1 02 P1 0F 08 xx xx xx xx xx xx xx xx

P1 specifica i lprovider, P2 deve specificare la chiave  0F. 8 * xx = bytes di dati da decriptare.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2.3 INS 0x06

L’utilità di questa istruzione è ignota. L’ordine delle istruzione deve essere : INS 0x06> INS 0x40 Nano 0x87> INS 0x44> INS 0x42 o INS 0x8A.

Questa istruzione urilizza 8 btes differenti e inizializza con loro mF0E, da qui la necessita di chiamare in seguito l’INS 0x40 Nano 0x87.  Questa istruzione è disponibile solo in modlità di programmazione bassa !

C1 06 00 00 08

P1 e P2 non giocano alcun ruolo.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2.4. INS 0x0A

Possiamo usare questa istruzione per recuperare la versione del sistema operativo della card  ( versione software/Bios ) . Il software della card , indipendentemente dal Provider , è propietario di Canal Plus . Esistono differenti versioni :

V. 2.0 Num 20

V. 3.0 Num 30 : le card SECA-Premiere usavano questa versione .

V 3.1 „Num31 “

V 4.0 „Num40 “

V 4.1 „Num41 “

V 4.1beta „Num41beta “

V 6.0 „Num60

C1 0A 00 00 LEN

P1 e P2 sono sempre 00 . La lunghezza della stringa dipende dalla versione del software della card:

Per la V. 3.0 Num 30 , per esempio sono 62 bytes ,

Per la V. 4.1 Num 41 sono 68 bytes .

P1 e P2 sono sempre 00 . La lunghezza della stringa di risposta dipende dalla versione software della card : nella V.30 ( Num30 ) è , ad esempio , 62 ( 0x3E ) bytes , nelle V.40 / V.41 ( Num40 – Num41 ) è 68 ( 0x44 ) bytes .

Le card impiegano un certo tempo ad eseguire il comando perchè eseguono il calcolo del Checksum dei dati inviati . Con alcuni software per il log delle card , per ottenere la stringa di risposta è necessario eseguire un reset dopo aver atteso il tempo che richiede il calcolo del checksum .

Esempio per la V.3.0 :

Istruzione per la card :  C1 0A 00 00 3E

Tempo di attesa , eventuale reset

Risposta della card : 0A 01 16 81 BA 00 00 00 00 00 00 27 CB BB 13 59 F7 2D 02 C9 15 5E

C1 A7 05 60 05 8C 73 87 F5 6B 8E 46 C6 DB 11 8A 95 F9 86 AC B7 28 43 29 43 41 4E 41 4C 2B 31 39 39 34 20 4E 75 6D 33 30 00 90 00

Esempio per la V. 4.0 :

Istruzione per la card : C1 0A 00 00 44

Tempo di attesa , eventuale reset

Risposta della card : 0A A3 01 06 01 37 17 1A 00 00 00 24 35 80 76 BC D2 59 59 C2 85 06 73 BC B1 F0 0C 85 34 7E 86 61 25 96 46 5E 49 7B 04 D8 0F 53 EF 28 43 29 43 41 4E 41 4C 2B 31 39 39 34 2F 39 35 2F 39 36 20 4E 75 6D 34 30 00 90 00

I caratteri della risposta segnati in grassetto contengono la specifica della versione software .

Convertiteli in decimale e otterrete ( in riferimento all'esempio  per la V. 3.0 ) 40 67 41 67 65 78 76 43 49 57 57 52 32 78 117 109 51 48 .  La conseguente traduzione in caratteri ASCII fa si che si ottenga :

(C)CANAL+1994 Num30  Il software è di Canal Plus , 1994 , versione 3.0 .

Per la versione V. 40 si ottiene : (C)CANAL+1994/95/96 Num40 .

Il significato degli 8 bytes sottolineati ( EEPROM da $E000-$E007 ) non è noto . La card  controlla solamente che tutti i bytes non siano a 00 .

La stringa che ottenete come risposta ad un reset comprende , seguita dagli status byte , l’ATR standard della card :

……..90 00 3B F7 11 00 01 40 96 52 84 03 0E 6C B6 D6 90 00

L’uso dell’istruzione con LEN = 08 dà il contenuto della EEPROM agli indirizzi compresi tra  E000-E007 .

Il loro significato rimane sconosciuto .

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2.5 INS  0x0C

Questa istruzione è utilizzata per personalizzare la carta. Questa funzione è disponibile unicamente in modalità di programmazione alta, ed inoltre i testbits devono essere bassi m080,7. Le seguenti funzioni sono possibili:

C1 0C 00 00 08 xx xx yy yy yy yy yy yy

Questa mette in chiaro l'EEPROM in  EFF4, scrive due byte (significato ignoto) e scrive 6 bytes come nuovo numero di serie.

P1 = 00, P2 = 00

xx xx = 2 bytes di significato ignoto

6 * yy = nuovo numero di serie

___________________________________________________________________

C1 0C 00 01 16 23 pp pp 90 KI kk kk kk kk kk kk kk kk 82 SIG

Perticolarità : il primo byte dati deve essere il nano 0x23, il quarto byte dati il nano 0x90. In questo comando viene utilizzata la chiave di sistema memorizzata in E010-E017, sia per criptare gli 8 bytes della chiave, sia per il calcolo della. Questa chiave è nota solo per le carte versione 3:  CD 8D D3 81 2F 72 6D C7. E’ probabile che questa chiave sia differente in funzione del BIOS della carta

Se la signatura è corretta, il provider dato viene scritto sulla carta e la chiave primaria con l’indice dato scritta su di un record

P1 = 00, P2 = 01 (cancella 3984 bytes di records + dati provider)

Nano 0x23

pp pp = Provider da scrivere per SECA, deve essere 00 00

KI = Index chiave

8 * kk = chiave

Nano 0x82

SIG = 8 bytes di signatura

___________________________________________________________________

C1 0C 00 03 00

Copia 4 bytes da 7F53-7F56 (ATR 0E 6C B6 D6) nell'EEPROM in EFFC-EFFF.

Questo comando fa passare dal modo di programmazione alto al modo normale (normalmente irreversibile).

P1 = 00, P2 = 03.

_______________________________________________________________

C1 0C 00 04 00

Copia 4 obytes da 7F57-7F5A (ATR 9B 1B C2 A3) nell'EEPROM in EFFC-EFFF. Questo comando fa passare dal modo di programmazione alto al modo di programmazione basso (normalmente irreversibile). Attualmente questa modalità di programmazione rimane sostanzalmente oscura..

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2.6 INS 0x0E

Il decoder usa questa istruzione per il recupero del numero seriale della card . Il numero seriale della card è anche stampigliato sulla card stessa in notazione decimale . Il formato è il seguente :

123.456.789 .

C1 0E 00 00 08

Esempio :

Istruzione per la card : C1 0E 00 00 08

Risposta della card : 0E 00 00 00 00 00 12 34 56 90 00

I 6 bytes 00 00 00 12 34 56 ( UA [ UNIQUE ADDRESS ] della card, o card serial number )

contengono il numero seriale in notazione esadecimale .  Si può adesso semplicemente calcolare il valore decimale con l'aiuto del Windows Calculator in Scientific Mode . Troveremo che il valore è 1193046 . Riletto nel formato stampato sulla card si ottiene : 001.193.046 , partendo da destra e riempiendo il blocco . Questo è il nostro numero seriale della card . La lunghezza della stringa di risposta è sempre 8 bytes , mentre P1 e P2 sono sempre 00 .

I primi due byte della risposta non hanno al momento significato . Potrebbero avere qualche connessione con differenti Providers e/o versioni delle card .

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2.7 INS 0x12

Questa istruzione è usata dal decoder al fine di interrogare e di ottenere i dati identificativi della CAM SECA  e del Channel Provider .

Channel Provider sono ad esempio Canal Satellite , Canal+ Espana o Canal+ NL .

C1 12 P1 00 19

Come abbiamo appreso , P1 e P2 consistono ognuno in due coppie di 4 bit . I quattro bit più alti di P1 contengono il Provider  Key-Number , mentre i quattro più bassi contengono un Bitmap che specifica informazioni aggiuntive .

P1 può assumere il valore da 00 a 0F . Se P1 = 00 viene interrogata la parte di informazioni riguardante SECA , mentre se P1 = 01...0F si ha la possibilità di ottenere informazioni per un totale di 15 possibili Providers .

Per specificare quanti valori vengono interrogati , vedere l'istruzione 0x16 .

P2 è sempre 00 .

Esempio :

( interrogazione della parte riguardante SECA )

Istruzione per la card : C1 12 00 00 19

Risposta della card : 12 00 00 53 45 43 41 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 00 00 00 00 00 00 90 00

Spiegazione :

12 xx xx 53 45 43 41 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 yy yy yy yy zz zz rr 90 00

I due bytes xx xx contengono il ProviderID ( chiamato anche Ident ) . Quando il valore di questi due bytes è 00  si  identifica la CAM SECA . I bytes in grassetto 53 54 43 41 contengono il nome del Provider ( Channel Provider ID String ) in ASCII che , nell’esempio , una volta convertito diventa SECA ( con P1 = 00 ) . Sono disponibili un totale di 16 bytes per il nome del Provider . Nell'esempio i rimanenti bytes con valore 20 vengono visualizzati come spazi vuoti ( 20hex = ASCII 32 = Space ) .

yy yy yy yy  contengono la PPUA ( Programme Provider User Address ) , che è sempre composta di quattro bytes ( per SECA CAM 4*00 ) . La PPUA è composta di due parti unite assieme : i primi 3 bytes compongono la SA ( Shared Addres ) , seguita dal CUSTWP-Byte  ( Customer Word Pointer ) .

Ad una Sa  possono essere associate un massimo di 256 card, identificate una ad una dal CUSTWP al quale è associato un registro bitmapped di 32 bytes  ( Corrispondente al CB20 in Irdeto ) . Come conseguenza tutte le card di un gruppo , o alcune , possone essere indirizzate .

Cosa vuol dire bitmapped lo trovate più avanti nel testo .

zz zz contiene la data di scadenza della sottoscrizione ( vedi formato della data ) . La lunghezza della stringa di risposta contiene sempre 25 bytes .

Il byte rr dopo la data contiene un Regional - Bitmap

Esempio :

( Interrogazione della parte di informazioni per il Provider 01 )

Istruzione per la card : C1 12 01 00 19

Risposta della card : 12 00 04 43 41 4E 41 4C 53 41 54 45 4c 4C 49 54 45 20 20 00 1A 0C 34 0E FF 00 90 00

Dati per il Provider-Number 01 :

ProviderID / Ident : 00 04

Channel ProviderID String : "CANALSATELLITE"

PPUA : 00 1A 0C 34

Fine dell'abbonamento : 0E FF

Regional – Bitmap : 00

Altri Providers-ID di esempio :

00 00	SECA

00 03	Canal+ France

00 04	Canal Satellite Numerique France ( CSN , Kiosque )

00 09	Cable Numerique France ( CSN / C+ / ABSAT )

00 0B	Premiere ( vecchie SECA card )

00 0C	Canal Satellite Digital Espana ( CSD  , Taquilla )

00 0E	Canal+ Horizons

00 10	Telepiù / D+

00 11	Calcio

00 12	Equidia

00 14	Canal+ NL / Canal+ Vlaanderen

00 19	Canal Digitaal NL

00 1A	Equidia Int.

00 1C	Mediaset

001D 	Cyfra+ ( digital Platform Poland )

00 25	AB SAT

00 29	Canal+ Horizons

00 0F 	AB SAT / CINESTAR

Ricordate che i nomi della tabella Transponder di questa „ infosat „ non sono necessariamente uguali a quelli attuali .

L’assegnazione degli IDENT sono specifici del transponder e non del canale . Un Provider può usare diversi Ident come vedremo .

___________________________________________________________________

2.8 INS 0x16

Con questa istruzione il decoder determina il numero dei Providers presenti sulla card e la validità della CAM SECA . Inoltre si recuperano 2 bytes dal significato ignoto, lo status PIN, così come il valore corrente del registro  m080 .  P1 e P2 sono sempre 00 .

C1 16 00 00 06

Esempio:

Istruzione alla carta: C1 16 00 00 06

Risposta della carta: 16 00 00 00 03 00 CF 90 00

Il significato dei primi due bytes (00 00) è ignoto, i due seguenti bytes codificano il numero di provider (vedi sotto), vi è poi un byte per lo status del  PIN (00 = off), ed infine l’ultimo byte che mostra lo stato corrente del registo m080 (in funzione dei bits settati, per esempio CF = 11001111 = bits 7, 6, 3, 2, 1, 0 settati, bits 5, 4 non settati).

Il numero di provider è codificato dal terzo e quarto bytes della risposta. Questi due bytes in esadecimale formano una parola di 16 bits.

Convertendo questa parola in binario otteniamo 11 ; due bits a 1.

Questo significherà che  SECA e un provider sono presenti nella carta (1 bit+ 1 bit).

Noi sappiamo ora che il secondo bit è settato, il software del decoder saprà quindi che è possibile richiamare l’INS0x12 (recupero informazioni provider) con  P1 da 00 ..01.

La stringa di risposta ha sempre una lunghezza di 6 bytes . Un Byte è composto da due NIBBLES .

Un esempio : nel byte 0x82 , 8 è il nibble alto ( High ) mentre 2 è il nibble basso ( Low ) .

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2.9 INS 0x1A

Con questa istruzione è possibile determinare quale Primary Key di un provider si trova su una card .

C1 1A P1 00 LEN

P1 specifica il Provider per il quale dovrebbero essere determinati i Key-Index , nello specifico , quali Keys sono memorizzate sulla card .  P2 è sempre 00 . La lunghezza della stringa di risposta è sempre di 21 bytes .

I Key-Index non utilizzati sono visualizzati con FF .

Esempio :

(  Vengono letti i Key-Index per il Provider 03 )

Istruzione per la card : C1 1A 03 00 20

Risposta della card : 1A FF FF 0C 84 00 51 5C 5D 5E 50 [ 22 * FF ] 90 00

I primi 2 bytes ( qui 0xFFFF ) dovrebbero rappresentare ciò che si trova memorizzato nella Provider – Structure all’offset 0x19 .  I due bytes sottolineati indicano , presumibilmente , i bytes  ancora disponibili sulla card  per i Records , cioè lo spazio non occupato .  Il byte seguente ( qui 0x00 ) indica ciò che si trova nalla Provider – Structure all’offset 0x1B . ( Vedi INS 0x40 , Nanos 0x01 / 0x02 / 0x24 ; Per SECA c’è il Parental control Status in quel punto ) .

Seguono poi al massimo 16 bytes , che rappresentano i Key-Index primari : abbiamo comunque trovato che per il Provider 03 i Key-Index 50 , 51 , 5C , 5D , 5E sono presenti sulla card .

___________________________________________________________________

2.10 INS  0x30 – Transazioni  Protette  dal PIN

Il sistema Seca protegge certe transazioni attraverso un codice PIN , per fa si che queste possano essere condotte solo dall’abbonato.

Queste trasazioni sono eseguite attraverso l’istruzione0x30. P1 è sempre 00.

C1 30 00 00 10

Viene usata dal decoder nel caso l'abbonato voglia modificare lo stato di protezione parentale .

Con l'istruzione C1 30 00 00 10 viene richiesta  alla card l'autorizzazione alla modifica .

P2 è 01 .

Esempio :

Istruzione per la card : C1 30 00 01 09

Stringa dati : 00 00 00 00 00 00 xx xx yy

xx xx = PIN memorizzato

yy = Nuovo stato della protezione ( 00 = disattivata  /  01 = attivata )

Stringa dati : 00 00 00 00 00 00 AB CD 01

Risposta della card : 30 00 00 00 00 00 00 AB CD 01 90 10

Gli Status byte 90 10 indicano un errore , nello specifico il PIN inserito non coincide con quello memorizzato .  Se l'istruzione fosse andata a buon fine , avremmo trovato gli status byte a 90 00 . La lunghezza della stringa di risposta è sempre 16 bytes .

___________________________________________________________________

C1 30 00 01 09

Viene usata dal decoder nel caso l'abbonato voglia acquistare gettoni PPV da usare in un momento successivo . I gettoni vengono memorizzati sulla card .  Con l'istruzione C1 30 00 00 10 viene richiesta  alla card l'autorizzazione alla modifica . P2 è 02 .

Esempio :

Istruzione per la card : C1 30 00 02 09

Stringa dati : 00 00 00 00 00 00 xx xx yy

xx xx = PIN memorizzato

yy = identifica un codice di autorizzazione memorizzato sulla card ; questo permette alla card di eseguire o meno la transazione di acquisto ; il codice non può essere modificato dall'abbonato .

Stringa dati : 00 00 00 00 00 00 AB CD EF

Risposta della card : 30 00 00 00 00 00 00 AB CD EF 90 10

Gli Status byte 90 10 indicano un errore , nello specifico il PIN inserito non coincide con quello memorizzato .  Se l'istruzione fosse andata a buon fine , avremmo trovato gli status byte a 90 00 . La lunghezza della stringa di risposta è sempre 9 bytes .

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2.11 INS 0x32

Con questa istruzione vengono richiamati i comandi ed i relativi dati dell'istruzione 0x34 . In questa specifica situazione si parla di RECORDS . Questi sono aree di memoria della card che contengono dati specifici . Grande parte del lavoro del System Management della card consiste nel leggere e selezionare questi dati , riconoscerne il tipo ed associarli a SECA o ad un Provider .

Una Card SECA V. 4.0 può contenere al massimo 329 Records .  L’ordine dei Record non è fisso e può variare da card a card . Dall'indirizzo $E040 vengono riservati 0x24 bytes per SECA , poi seguono 0x1C bytes per ogni Provider  ( a partire da $E064 ) , il resto  da $E358 fino a $EFF4 rimane a disposizione per i Records .  La gestione della memoria è dinamica , così che meno Provider ci sono sulla card più record possono essere elaborati .

L'istruzione 0x32 segue sempre la 0x34 . Si ricordi che si parla sempre della coppia 0x32 & 0x34 .

Dopo una istruzione 0x34 possono essere inviate alla card diverse istruzioni 0x32 : quando l'ultimo Nano della risposta della card è 0x03 allora sono disponibili altre informazioni , altrimenti se è 0x04 vuol dire che non ci sono altre informazioni da estrarre . Questo torna utile per capire quando tutti i Records della card sono stati letti .

La stringa di risposta ha una lunghezza variabile , a seconda del tipo e della quantità di dati trasmessi ai Records . Quando si chiede alla card la lettura di un numero di byte maggiore di quello inviato viene restituito  0x04 e bytes a FF . Questi bytes non hanno significato . La lunghezza massima è 89 ( 0x59 ) bytes per una card versione 3.0  .  P1 contiene il numero del Provider , in questo caso 00 significa SECA ; P2 è sempre 00 .

C1 32 P1 00 LEN

I seguenti Nano possono essere applicati alla istruzione 0X32 :

Comando	Nano	Significato

0x00		0x83	Segue Bitmaps Package ( non per il Provider 00 - SECA )

0x01		0x84	Segue Credit Records ( non per il Provider 00 - SECA )

0x03		0xB1	Segue PPV records

0x04		0xB2	Segue SECA Records , ne esistono diversi generi e tipi

0x06		0xD2	Segue qualsiasi Record , nella composizione dei dati è contenuto anche il 				Numero dei Records e l'indicazione di quanti records vanno letti

( la numerazione inizia da 00 01 ) .

0x03	Successive informazioni possibili

0x04	Non ci sono informazioni .

Andiamo a vedere la costruzione di un Recors in un esempio .

4.10.1  SECA Startup Record

Risposta a : C1 34 00 00 03 04 00 01

P1 e P2 sono sempre 00 , questo significa che che il SECA Startup Record non è specifico per i Provider.

Viene richiamato dal decoder al momento della inizializzazione .

C1 32 00 00 0D

Esempio :

a) Istruzione per la card : C1 34 00 00 03 04 00 01

b) Istruzione per la card : C1 32 00 00 0D

Risposta della card : 32 B2 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 04 90 00

Significato :

<-Nano B2 , lunghezza 16 bytes->

<--------Dati del Record --------->

( Nano 04 , lunghezza 00 bytes ) >

Nano 0xB2 - seguono SECA records

Nano 0x04 - non ci sono ulteriori informazioni disponibili

Se questa istruzione viene inviata per una lunghezza diversa , ad esempio 20 DEC (  0D Hex ) , la parte della stringa successiva al Nano 0x04 viene riempita con FF .

Se la richiesta vista sopra ottiene risposta positiva , il decoder prosegue con la procedura di Startup.

Il Provider può in questa occasione inviare un comando che cancella il SECA Startup Record , impedendo al decoder di partire .

Gli ultimi due byte contengono un bitmap che non permette , ad esempio , ad una card SECA – Premiere di funzionare su un GoldBox francese . Si tratta quindi di un Codice Paese .

Settando a  FF tutti i bytes dello Startup Records , generalmente , si risolve questo blocco generale .

La richiesta di dati per un Provider diverso da 00 , ottiene solo il Nano 0x04 , cioè nessun dato disponibile in quanto la stringa di Startup è disponibile solo a SECA

___________________________________________________________________

Il Records Provider Bitmap Package (PBM)

Risposta a : C1 34 00 00 03 00 00 00 .

P1 identifica il Provider , P2 è sempre 00 . Viene richiamato dal decoder alla partenza e dà accesso al Menù .

C1 32 P1 00 20

Esempio :

( richiesta di informazioni per la CAM SECA )

a) Istruzione per la card : C1 34 00 00 03 00 00 00

b) Istruzione per la card : C1 32 00 00 20

Risposta della card : 32 04 [ 31 * FF ] 90 00

Non esiste , normalmente , nessun Bitmap Package per SECA , perciò il Nano 0x04  ci informa che non ci sono dati disponibili .

Esempio :

( richiesta di informazioni per il Provider 01 )

a) Istruzione per la card : C1 34 00 00 03 00 00 00

b) Istruzione per la card : C1 32 01 00 20

Risposta della card : 32 83 00 00 00 00 00 00 00 06 04 [ 22 * FF ] 90 00

Nano 0x83 - segue package Bitmap per Provider 01

Nano 0x04 - Non ci sono ulteriori informazioni disponibili

Con il recupero dei dati per un Provider ( tranne che per il 00 ) , gli 8 bit che seguono il Nano 0x83 rappresentano il Bitmap Package , cioè il Pacchetto di Programmi acquistato dall'abbonato .

La numerazione del Package inizia da destra verso sinistra , inizia con 00 e può arrivare al massimo a 3F . Quindi sono possibili 64 pacchetti di programmi .

Esempio :

Supponiamo di ottenere come risposta il valore 0x06 . Se lo trasformiamo in binario otteniamo 110 .

Di conseguenza possiamo dire che il Pacchetto 00 non è sottoscritto , mentre lo sono i pacchetti 01 e 02 . Quindi 0 sta per "non abbonato" e 1 per "abbonato" .

Se si settano ad FF tutti I Bytes del Package Bitmap si ottiene l’attivazione completa del pacchetto  programmi .

.

___________________________________________________________________

Provider PPV Credit Records

Risposta a : C1 34 00 00 03 01 00 00

P1 identifica il Provider ; questo record è specifico per il Provider . P2 è sempre 00 .

C1 32 P1 00 20

Esempio :

( richiesta di informazioni per il Provider 01 )

a) Istruzione per la card : C1 34 00 00 03 01 00 00

b) Istruzione per la card : C1 32 01 00 20

Risposta della card : 32 84 2F EE 00 AA BB D0 13 00 04 [ 22 * FF ] 90 00

Nano 0x84 - segue Credit Record per il Provider richiesto

Nano 0x04 - non ci sono ulteriori informazioni disponibili

Questa richiesta avviene nel corso della gestione dei gettoni PPV . In questi Records sono contenute le informazioni dei gettoni relativi ad un Provider . I gettoni sono crediti acquistati per ottenere la visione di alcuni eventi PPV . Certi film sono vibili solo con gettone , altri devono essere acquistati direttamente . La richiesta di dati rivolta al Provider 00 ( CAM SECA ) ottiene come risposta il Nano 0x04 in quanto non ci sono PPV Credit Records  per SECA .

I due bytes scritti in italico successivi al nano 0x84  ( 2F EE ) cambiano ad ogni processo di scrittura . AA BB  dichiarano la quantità dei gettoni acquistati il 16/06/2000 ( D0 13 ) – ( vedi formato della data ) .

Il numero dei gettoni può essere modificato una volta per giorno , può aumentare o diminuire , ma solo il giorno successivo ( D0 14 ) può essere fatta una nuova modifica .

La data può assumere come valore massimo FF FE , anche se alla card viene inviato FF FF .

Se viene inviata questa data ( FF FE ) solo con la data a FF FF il numero dei gettoni potrà essere modificato .

Il comando 42 FF FF 00 00 cancella il Record

___________________________________________________________________

SECA PPV record

Risposta a : C1 34 00 00 03 04 00 00

P1 e P2 sono sempre 00 ; anche questo record non è specifico per il Provider .

C1 32 00 00 20

Esempio :

a) Istruzione per la card : C1 34 00 00 03 04 00 00

b) Istruzione per la card : C1 32 00 00 20

Risposta della card : 32 B2 00 04 05 00 18 00 0B 03 3C 52 05 04 [ 19 * FF ] 90 00

Nano 0xB2 - segue SECA Records

Nano 0x04 - non ci sono ulteriori informazioni disponibili

00 0B – identifica il Provider-ID / Ident di Premiere

Questa richiesta avviene nel corso della gestione dei gettoni PPV .

La richiesta di dati rivolta a Provider diversi da 00 ( CAM SECA ) ottiene come risposta il Nano 0x04 in quanto questa stringa è accessibile solo per SECA .

___________________________________________________________________

Provider PPV Records

Risposta a : C1 34 00 00 03 03 xx xx

P1 identifica il Provider , anche il PPV Record è specifico per il Provider . P2 è sempre 00 .

Si ricorda che il PPV-EventID , al quale fa riferimento questa richiesta , era specificato nell'istruzione

0x34 ( xx xx ) .

C1 32 P1 00 20

Esempio :

( supponiamo che nella 0x34 sia controllato il PPV Event 07 6A )

a) Istruzione per la card : C1 34 00 00 03 03 67 6A

b) Istruzione per la card : C1 32 01 00 20

Risposta della card : 32 B1 01 07 6A FF 05 00 00 FF FF 00 00 04 [ 19 * FF ] 90 00

Quando il Film è disponibile per l’acquisto , ma non è ancora stato visionato

Risposta della card : 32 B1 01 07 6A 0F 04 00 00 11 1C 00 00 04 [ 19 * FF ] 90 00

Quando il Film è disponibile ed è stato visionato almeno una volta .

Nano 0xB1 - segue il PPV record

07 6A = PPV-EventID

0F = Numero di diffusione / FF  ancora nessun numero di diffusione è stato fornito

04 = La trasmissione può essere visionata ancora 4 volte nell’arco del giorno di attivazione / 05 = La trasmissione può essere visionata 5 volte nel giorno dell’attivazione .

11 1C = data di acquisto dell'evento / FF FF = Evento non ancora attivato .

Nano 0x04 - non ci sono ulteriori informazioni disponibili

Come si vede , se un evento non è ancora stato attivato non viene inserita la DATA  e quindi nemmeno il numero di diffusione .

Il decoder può , attraverso questa richiesta di dati , determinare se uno ha acquistato un particolare evento . Possono essere memorizzati un massimo di due PPV Events per ogni Provider .

Questa richiesta avviene nel corso della gestione dei diritti PPV .

Se un PPV Event è specificato nell'istruzione 0x34 , ma non è stato memorizzato nella card

( questa ne può contenere max. 2 ) vengono accettati tutti i PPV Events che hanno un valore Hex uguale o maggiore a quello specificato .

Il PPV-EventID 00 00 individua in ogni caso quale PPV Event è stato memorizzato nella card .

La richiesta di dati rivolta al Provider 00 ( CAM SECA ) ottiene come risposta il Nano 0x04 in quanto non ci sono PPV  Records  per SECA .

___________________________________________________________________

SECA record di attivazione

Risposta a : C1 34 00 00 03 04 00 02

P1 e P2 sono sempre 00 . Anche questo record non è specifico per il Provider .

C1 32 00 00 20

Esempio :

a) istruzione per la card : C1 34 00 00 03 02 00 00

b) Istruzione per la card : C1 32 00 00 20

Risposta della card : 32 B2 02 06 06 20 00 00 00 00 00 00 00 04 [ 19 * FF ] 90 00

Nano 0xB2 - Segue SECA Records

Nano 0x04 -  non ci sono ulteriori informazioni disponibili

Il Record contiene la data di attivazione della card  in Plain text ( 06 06 20 00 = 06/06/2000 )

La richiesta di dati rivolta ad un Numero Provider diverso da 00 , ottiene come risposta il Nano 0x04 in quanto questa stringa è riservata a  SECA .

___________________________________________________________________

Selezione di un record qualsiasi

Risposta a : C1 34 00 00 03 06 yy yy

Vengono sempre letti i record per i Providers specificati in P1 . P2 è sempre 00 .

Il processo inizia dal numero-record specificato nel comando 0x34 . La numerazione inizia con il Record-Number ( yy yy )  00 01 .

C1 32 P1 00 12

Esempio 1 :

a) Istruzione per la card : C1 34 00 00 03 06 00 01

b) Istruzione per la card : C1 32 00 00 12

Risposta della card : 32 D2 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 E0 00 00 03 90 00

Significato :

Nano D2 - seguito dai relativi dati ; lunghezza 16 byte

Numero Record - nell'esempio 00 01

Description byte - nell'esempio E0

Tipo record - nell'esempio 01

Record-Dati - dal D2 a 03

Nano 03 - lunghezza 00 byte

Nano 0xD2 - seguono i records a partire dal Record-Number 00 01

Nano 0x03 - sono disponibili ulteriori informazioni

Esempio 2 :

a) Istruzione per la card : C1 34 00 00 03 06 00 06

b) Istruzione per la card : C1 32 01 00 12

Risposta della card : 32 D2 00 06 00 15 35 01 00 00 00 0E B6 00 00 B1 00 00 03 90 00

Nano 0xD2 - seguono i records dal Record-Number 00 06

Nano 0x03 - sono disponibili ulteriori informazioni

Vediamo adesso i Tipi e Classi di Records . Negli esempi appena visti il byte successivo al Numero Record

( 01 / 00 )  così come i bytes E0 / B1  servono a identificarli .

I bytes 00 / 01 / 02 sono caratteristici del tipo Records , mentre i Description-Byte E0 o 60 indicano la classe del Record .

Nei SECA records distinguiamo per esempio :

Tipo 00 : 00 04 05 00 18 00 0B 03 3C 52 05 E0  = SECA PPV Record

Tipo 01 : 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 E0  = SECA Startup Record

Tipo 02 : 02 29 09 19 99 00 00 00 00 00 00 E0  = Record Attivazione SECA

Vediamo ora la CLASSE dei Records . Questi vengono distinti dai bytes E0 e B1 ( Record Description Byte ) negli esempi .

Il Low Nibble di E0 ( che è 0 ) sta per SECA Cam , per i vari Provider l’identificazione successiva va da  E1 per il Provider 01 , E2 per il Provider 02 e così via .

Il High Nibble ( 0xE ) rappresentato in binario è 1110 . Il primo bit significa " record in uso " ; 1 sta per Yes , 0 per No . Rimane ancora 110 , che in esadecimale diventa 0x06 . Questo identifica il genere di informazioni che il record contiene : qui è un SECA-record .

0xB1 --> 10110001 --> 0110001  --> 0x31  denota un PPV record .

Esempio 1 : SECA Record tipo 01 , Numero Record 00 01 , in uso

Esempio 2 : PPV Record per il Provider 01 ; Numero record 00 06 , in uso

Attraverso questa tecnica possono essere lette anche le Keys ;  normalmente sono rappresentate da 8 * FF .

D2 00 03 F0 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 80 00 00

D2 00 04 50 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 C0 00 00

I bytes evidenziati in grassetto rappresentano rispettivamente il Key-Index e , quelli sottolineati , il Record Description Byte . In questa occasione gli Upper Nibbles ( 8 e C )  ci interessano per primi .

Convertiamo il valore 0x8 in binario ed otterremo 1000 . Il primo bit significa , come nell'esempio precedente , che il Record è in uso . I successivi 3 bits 000  indicano la Primary Key ; 100 indicherebbe la Secondary Key .

Il primo esempio mostra un record in uso che contiene la Primary Key con index 0xF0 .

Il secondo esempio , 0xC0 -> 1100 0000 , indica un record in uso contenente la Secondary Key con index 0x50 .

Lo zero nel low Nibble indica la CAM SECA . Le Key per il Provider 01 verranno poi identificate con 0x81 e 0xC1 e così via .

I 2 bytes  00 00 successivi al Description-Byte possono assumere anche valori diversi nelle card versione V 4.1.

E’ possibile dare il seguente ordine ai Bytes di descrizione :

8x	Record con Primary Key

9x	Provider Package Bitmap

Cx	Record con Secondary Key

Ax	Provider PPV Preview Record

Bx	Provider PPV Record

Dx	Provider PPV Credit Record

Ex	SECA-Record

___________________________________________________________________

2.12 INS 0x34

Stiamo parlando della coppia di istruzioni 0X34 e 0X32. Mentre la 0X32 è una istruzione per esigenze di tipo generale , con la istruzione 0X34 opportunamente impiegata possiamo specificare quali dati devono essere trasmessi . La 0X34 viene sempre prima della 0X32 .

C1 34 00 00 03

I seguenti comandi sono usati per stabilire quali dati trasferire , qual'e il primo byte del comando e i successivi bytes che compongono il comando : ( PPV = Pay per View )

00 00 00	Provider Package Bitmap Records

01 00 00 	Provider PPV Credit Records

03 xx xx	Provider PPV - Records

04 00 yy 	SECA Record

04 00 00	SECA PPV Record

04 00 01	SECA Startup Record

04 00 02	Record di attivazione SECA

06 zz zz	Qualsiasi Record

xx xx  contiene la PPV-EventID , che identifica inequivocabilmente ogni trasmissione PPV .

yy  contiene il tipo di SECA Record che sta per essere letto

zz zz è il Numero Record  ( il conteggio inizia da 00 01 ) a partire dal quale la lettura deve iniziare

Esempio :

Istruzione per la card : C1 34 00 00 03

Comando : 04 00 01

Echo della card : 34 04 00 01 90 00

Solo allora viene inviato . P1 e P2 sono sempre 00 . La lunghezza della stringa di risposta è sempre composta da tre bytes .

Per il significato di Records e i Package Bitmaps vedi paragrafo concernente  0x32.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2.13 INS 0x36

Il significato di questa istruzione è ignoto, essa ha un rapporto coln le PPV. Sembrerebbe che l’Ins 0x38 debba essere precedentemente eseguita come la combinazione   0x34/0x32.

C1 36 P1 P2 1D

Il quinto bit di P1 deve essere settato (0x20), il low nible di P1 è uguale a m10F.

P2 indica la chiave. La parte dei dati può essere superencriptata, in questo caso P2 deve avere il valore di 8x. La spiegazione di ciò è già stata data.

1. Esempio:

Instruzione alla  carta:

(NDT al fine di capire di cosa parliamo riporto le sigle dell’istruzione c1 38 relative al prossimo paragrafo : C1 38 P1 P2 LES 16 ww 2A xx xx 2B yy yy 86 zz zz zz zz zz zz zz zz 82 SIG )

C1 38 00 00 1A 38 16 00 2A 00 00 2B 00 00 86 11 22 33 44 55 66 77 88 82 BA E1 BA BD FC 71 65 DE 90 00

Instruzione alla carta:

C1 36 20 00 1D

Risposta della carta:

36 1C 86 11 22 33 44 55 66 77 88 83 00 00 00 00 00 00 00 00 04 82 8B 75 1F 10 9C 77 62 2D 90 00

###### Dalle mie prove ho ottenuto questa stringa di risposta ponendo i valori di 00 e 01 al posto di ww.. Il nano 0x86 viene ripetuto nei dati di entrata, il nano 0x83 fa sviluppare una stringa. Il Nano 0x82 rinvia ad una signatura.

La maggiorparte degli altri byte (ww) sviluppano una risposta differente, vedi prossimi esempi.

2. Esempio:

Instruzione alla carta:

C1 38 00 00 1A 38 16 03 2A 00 00 2B 00 00 86 11 22 33 44 55 66 77 88 82 22 41 2A 6A E7 20 75 32 90 00

Instruzione alla carta:

C1 36 20 00 1D

Risposta della carta:

36 13 86 11 22 33 44 55 66 77 88 03 82 F5 CF C1 37 61 AA 07 B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF 90 00

Se P2 dell’Ins 0x36 è 8X  si ottiene una stringa di risposta supercriptata .

3. Esempio:

Instruzione alla carta:

C1 38 00 00 1A 38 16 00 2A 00 00 2B 00 00 86 00 00 00 00 00 00 00 00 82 EBS 68 9D 67 22 23 9E 8E 90 00

Instruzione alla carta:

C1 36 20 80 1D

Risposta della carta:

36 1C 7D DB 79 33 54 8D 66 2E FF 2E 54 ED 6D D2 53 31 31 B6 45 6D 73 82 FB 66 00 C2 27 B1 90 00

Bisogna fare attenzione che il byte principale della risposta è :

0x1C nell’esempio 1

0x13 nell’esempio 2

Il byte completante è :

0x04 nell’esempio 1

0x03 nell’esempio 2

Una molteplicità di byte ww nell’ins 0x38 hanno portato ad un TimeOut (risultato riproducibile):

02, 05, 08, 0A, 0E, 11, 1F, 21, 22, 29, 2B, 2E, 33, 35, 47, 4E, 4F, 64, 69, 6A, 70, 7A, 90, 95, 9F, A1, A9, B0, B5, BA, BD, CC, CE, D6,DD, E7, CE, F2, F4, F8, FE,,,,,.

Non posso attualmente comprenderne il contesto.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2.14 INS 0x38

Il significato esatto di questa istruzione è ignoto, essa sembra avere un legame con gli eventi PPV e precede l’Ins 0x36.

C1 38 P1 P2 LES 16 ww 2A xx xx 2B yy yy 86 zz zz zz zz zz zz zz zz 82 SIG

P1 inizializza m10F.

I seguenti nani devono comparire nell’Ins 0x38:

0x16	inizializza m110

0x2A	inizializza m10A + m10B

0x2B	inizializza m108 + m109

0x86  implica 8 bytes di dati

0x82	Seguiti dalla signatura

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2.15 INS 0x3A

Questa istruzione viene eseguita subito dopo la 0x3C se questa termina con lo status byte 90 00 .

La card invia al decoder le Control-Words codificate . Con queste il decoder è in grado di decodificare il flusso dato MPEG-2 ( La Plain Control-word viene inviata al registro xy del " Common Scrambling Algorithmus - che si trova nell'hardware del decoder ) .

Vediamo nella istruzione 0x3C come il decoder della Card invii le Control-Words codificate .

Queste sono decodificate dalla card e poi con la 0x3a vengono restituite al decoder trattate .

La lunghezza della stringa di risposta ammonta sempre a 16 bytes . Essa contiene ogni circa 10 secondi due nuove Plain-Control-Words . P1 e P2 sono sempre 00 .

Esempio :

Istruzione per la card : C1 3A 00 00 10

Risposta della card : 3A 01 44 45 50 41 05 44 D4 50 10 50 D6 00 01 51 B2 90 00

Plain-Control-Word 1 : 01 44 45 50 41 05 44 D4

Plain-Control-Word 2 : 50 10 50 D6 00 01 51 B2

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2.16 INS 0x3C

C1 3C P1 P2 LEN

L’istruzione 0x3C contiene nella sua sezione dati la CONTROL WORD codificata di un canale .  Questo ricade nella categoria degli ECM ( Entitlement Control Message ) .

La lunghezza della stringa di risposta è variabile e dipende , tra le altre cose , da quanti canali sono attivi ( uno o più Channel ID o Channel Bundle ID ) .  Ugualmente la lunghezza della stringa è influenzata dai Nano aggiunti ( quanti 0x04 ; vedi Nano 0x04 ) .  Il Channel ID identifica univocamente un canale . I Canali possono comunque fare parte di un pacchetto ( Channel Bundle ) e anche questi vengono identificati . Tale ID consiste di un Byte .

P1 contiene il Provider Number , P2 identifica la Key usata dal Provider per la decodifica .

Sono da tenere presenti il quinto bit di P1 e l’ottavo bit di P2 , contati come sempre da destra verso sinistra . Vedi : Uso delle Keys , istruzione 0x40 , Superencryption .

Questi dati devono naturalmente essere validi ( corretti Key-Index  e Provider-Number attivi sulla card ) .

Da ricordare che la Control-Word codificata, quella che ritorna codificata col comando 0x3A , verrà poi utilizzata dalla card solo se la stringa risulta completa e corretta , ad esempio se contiene la signature ed il Channel-ID . La decodifica della Control-Word continua poi con le Operation Key .

La decifrazione della Control-Word inizia direttamente dopo il controllo della signature .

I Test-Abbonements sono possibili grazie a questo , per esempio : se la istruzione 0x3C contiene il Nano 0x04 il

processo viene interrotto ed il programma risulta decodificato senza bisogno di una abbonamento .

Il Nano 0x04 è inserito prima del Channel-Bundle-ID ( chiamato anche Bouquet-Information ) e della data ( vedi formato della data ) .

E' importante che prima di inviare questa istruzione alla card , venga attivata l'opzione " From CAM to CARD " nel software che stiamo usando , in modo tale che il decoder invii alla card i dati da decrittare .

L'istruzione 0x3C si trova principalmente in tre formati :

a ) per un canale standard

b ) per un canale PPV con Preview

c ) per un canale PPV senza Preview

I Nano che seguono possono essere applicati con l'istruzione 0x3C :

0x04	Il canale può essere reso visibile senza abbonamento ( ad esempio per test ) ignorando la richiesta di

quale Channel-ID sia parte dell'abbonamento .

0x12	Il parental-Control viene classificato nella stringa - Dati della trasmissione . Il Parental-Control PIN viene

richiesto quando il Parental-Control Status risulta attivato .

0x13	Segue il Channel-Bundle-ID

0x15	Controllo PPV . La visione di un evento PPV è possibile attraverso l'acquisto di un gettone PPV-Events

0x19	Controllp PPV con Preview : i dati associati contengono il valore di inizio di un contatore Step-Down .

Il contatore viene decrementato dopo ogni istruzione 0x3C , approssimativamente ogni 10 secondi . Quando lo Step-Down counter raggiunge lo zero , la decrittazione della Control Word viene interrotta      ( fine della fase di Preview )

 questo è dovuto  ad un Nano 0x31 che lo precede ed un Record Ax quando una trasmissione prevede il Preview  e quando non esiste ancora alcun Provider PPV Record ( Bx ) con lo stesso PPV-Event ID .

Nel Record verrà poi scritto il valore del contatore .

Se esiste già un Provider PPV Record  ( Bx ) per quella trasmissione , la  data viene inserita per mezzo del Nano 0x27 .

Solo tre PPV event per lo stesso giorno possono essere inseriti nello stesso record ; questo avviene quando il contatore raggiunge il valore 00 ; se gli eventi sono più di tre quelli eccedenti vengono posizionati in un nuovo record .

Per la cancellazione del Record vedi Nano 0x27 ;  per maggiori dettagli sul contenuto dei Records vedi Nano 0x27 e 0x31 .

Esempio per un Provider PPV Preview Record:

32 D2 00 1A 17 FE 08 08 00 09 08 04 00 00 00 A2 00 00 03 90 00

Data :  17 FE

PPV Event ID : 08 08 / contenuto del contatore 00

PPV Event ID : 09 08 / contenuto del contatore 04

0x2C	Controllo PPV . Probabilmente in questo modo è possibile l'acquisto dei gettoni . Nei relativi dati ci sarà un byte che contiene il costo , ed un altro per il counter per un’eventuale Preview

0x2D	Controllo PPV

0x27	segue la data della trasmissone . ( Vedi formato della data )

Cancella subito tutti i Preview Records con data più vecchia dei relativi Providers ( un INS 0x3C solo col Nano 0x27 che inserisca una nuova data nel Record Ax della card , cancella i vecchi record senza che ne vengano creati dei nuovi )

Eccezione : Se nella Card si trovano due Record Ax e l’ INS 3C contiene una data posteriore per un identico PPV Event ID , questi records devono essere prima cancellati con una doppia INS 0x3C

La data viene scritta nel Record Ax  nel corso di un ulteriore INS 0x3C in combinazione dei Nano 0x31 e 0x19 .

0x31	Controllo PPV  e dei dati associati al PPV-Event-ID ( i primi due bytes ) e del numero di diffusione corrente (  3 bytes che assieme identificano chiaramente una emissione PPV ) .

Un incremento del numero di diffusione corrente inviato alla card per mezzo di un INS 0x3C decrementa il contatore del Provider PPV Record ( Bx record ) , il quale definisce quante volte un evento PPV  può essere visionato .

Il numero di diffusione attuale è scritto nel Provider PPV Record .

E’ usato solo in associazione ad un Nano 0x19 al quale segue un Record Ax , quando una trasmissione prevede il Preview  e quando ancora non esiste un Provider PPV Record ( Bx ) con lo stesso PPV-Event ID ; in questo record verrà scritto ilPPV-Event ID ( senza numero di diffusione ) .

Se esiste già un Provider PPV Record ( Bx ) per questa trasmissione , la data viene inserita per mezzo del Nano ox27 .

0x71	Viene ignorato dall’ istruzione 0x3C . I dati per questo parametro sono 00 per molti Provider così come per un canale PPV  .

0x82	Segue la signature

0x87	Viene ignorato dall' istruzione 0x3C

0xD1	Segue la Control-Word codificata

0xF1	Segue il Bitmap per il Codice-Regione

I nani non noti vengono ignorati dalla carta, che va al nano successivo in funzione della lunghezza teorica del nano non riconosciuto.

Ecco il formato delle stringhe : tra parentesi la spiegazione , segue poi l'esempio .

1 Byte		Nano 0x71 ( 71 )

1 Byte		( 00 )

2 Bytes		Provider-ID ( 00 14 )

2 Bytes		anno attuale , in esadecimale ( 07 CE = 0x7CE = 1998 )

2 Bytes		mese attuale , in esadecimale ( 00 07 = 0x7 = luglio )

1 Byte		Nano 0x27 ( 27 )

2 Bytes		data della trasmissione ( 10 F5 = 31.07.1998 )

1 Byte		Nano 0x13 ( 13 )

1 Byte	Channel-Bundle-ID . Un canale può fare parte di più pacchetti canali, questa è una delle cause della  variazione della lunghezza

1 Byte		Nano 0xD1 , segue la Control-Word codificata  ( D1 )

8 Bytes		Control-Word 1 Codificata  ( 96 88 7A 31 3E 7D BD 19 )

8 Bytes		Control-Word 2 Codificata  ( 9D A0 79 EE F1 E7 A0 80 )

1 Byte		Nano 0x82 . Segue la signature  ( 82 )

8 Bytes		Signature . ( 76 2E 2A 53 FC A9 08 B4 )

Esempio  :

( decodifica della Conrol-Word per il Provider 01 , usando la key primaria 0D , 0D )

Istruzione per la card : C1 3C 01 0D 27

Stringa Dati : 71 00 00 14 07 CE 02 27 10 F5 13 01 D1 96 88 7A 31 3E 7D BD 19 9D A0 79 EE F1 E7 A0 80 82 76 2E 2A 53 FC A9 08 B4

Echo della card : 3C 71 00 00 14 07 CE 00 02 27 10 F5 13 01 D1 96 88 7A 31 3E 7D BD 19 0D A0 79 EE F1 E7 A0 80 82 76 2E 2A 53 FC A9 08 B4 90 00

Solo dopo viene mandato il comando .

Le due Control-Words codificate sono sottolineate , le Signature sono in grassetto .

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2.17 INS 0x40

C1 40 P1 P2 LEN

La gestione dell'abbonamento ha luogo con l'istruzione 0x40 . Attraverso questa i Providers possono gestire la fine di un abbonamento o l'espansione di una sottoscrizione , l'amministrazione degli eventi PPV e dei gettoni PPV , l'aggiornamento delle Key etc...

Questo ricade nella categoria degli EMM ( Entitlement Management Message )

Può essere indirizzata una singola card , come tutte le card o solo quelle di un gruppo ( attraverso la UA - Card serial ) . Per quest'ultima possibilità assumono importanza sia lo Shared Address che il CUSTWP Byte .

Gli utenti di IRDETO penseranno subito al comando CB20 - Matrix ; è composto da un Bitmap di Max 256 bits ( 32 Bytes ) , dove il primo bit è settato ciò significa che la prima card del gruppo SA indicato è disabilitato .

I seguenti Nano possono essere associati alla istruzione 0x40 ; non  sono ancora studiati attentamente , quindi fate attenzione .

a) solo per il Provider 00 ( SECA )

0x18 + 1 Bytes dati	Cancella un Record Ax ( preliminarmente inizializzato con una INS 0x40 e Nano 0x33 , o ugualmente con una INS 0x3C ) ; viene trasmesso il primo Byte del Record Ax   ( vedi Nano 0x33 )

0x1D + 1 Byte dati	Scrive il dato associato in EEProm dalla posizione $E01A. Il Flag di protezione può avere il valore 00, 55 0 FF. Se E01A vale 55, si può mettere con un valore differente di 00 o FF, 00 non ha alcun effetto. Se E01A vale FF , il valore non può più essere cambiato.  Il valore ottimale è 55 poichè il bit di protezione è efficace.

0x1E + 1 Byte dati	Scrive il dato associato in EEProm dalla posizione $E018 , Il Flag di protezione, protegge le ins 0x50 e 0x54. Per i valori vedi nano 1x1D

0x1F + 1 Byte dati	Scrive il dato associato in EEProm dalla posizione $E019 , il Flag di protezione protegge l’ins 0x56. per i valori vedi nano 0x1D

0x23 + 2 Bytes dati	aggiunge il Provider specificato nei due Bytes

0x24 + 2 Bytes dati	controlla se il Provider specificato nei due Bytes esiste, ed in caso 	affermativo applica i Nano successivi a quel Provider

0x25 + 2 Bytes dati	Rimuove il Provider specificato nei due Bytes

0x26 + 2 Bytes dati	attiva/disattiva la possibilità di aggiungere nuovi Records per il Provider attuale

.

Esempio:

26 FF FF

FF FF = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 = 16 bits

^----- à (1-10)----- ^

^ b (11)

^ c (12)

^ - ^ d (13-14)

^ e (15)

a) numero Massimo di Record Bytes per questo provider

b) per il nano 0x32 deve essere settato

c) per il nano 0x80 deve essere settato

d) per i nano 0x30 , 0x42 , 0x43 deve essere settato

e) per il nano 0x01 deve essere settato

0x33 + 3 Bytes dati	Attiva un Record AX che contiene un contatore nel primo byte ; Il Record può essere indirizzato e modificato .

La cancellazione di questo Record Ax può essere fatta col Nano 0x18 ; Il contatore viene decrementato col Nano 0xD1 dell’ istruzione protetta 0x44 .

L’attivazione di un Record Ax come PPV Preview Record si esegue normalmente con una INS 0x3C seguita dai dati per la fase di Preview . In caso contrario tale Record Ax va riservato ad altri scopi .

Se il Record viene attivato col Nano 0x33 , può venire cancellato con una INS 0x3C quando il terzo byte assume valore 00 .

Un Record Ax , attivato grazie ad una INS 0x3C , può essere modificato ( attraverso l’invocazione del primo byte dei dati ) riscrivendo il secondo byte dei dati ed il primo byte del nuovo PPV-Event Id .

b) i rimanenti

0x01			scrive 0xFF nella struttura del Provider con offset 0x1B ; Il Provider non può più essere

gestito col Nano 0x24 .

0x02	scrive 0x00 nella struttura del Provider con offset 0x1B ; Il Provider può essere di nuovo gestito col Nano 0x24

0x03			pone il PIN a zero

0x10 + 1 Byte dati	cancella la Key specificata dal Byte per il Provider attuale

0x11 + 1 Byte dati	Cancella un record SECA relativamente ai bytes del tipo specificato

0x17 + 1 Byte dati	scrive il Byte dato nella struttura del Provider con offset 0x18 ;

probabilmente un codice regionale

0x21 + 2 Bytes dati	setta la data di fine abbonamento

0x22 + 2 Bytes dati	controlla la data di fine abbonamento

0x28 + 2 Bytes dati	presumibilmente cancella un Preview Record per la data specificata dai due Bytes

0x30 + 3 Bytes dati	gestione PPV ; regola presumibilmente un tipo di credito ( Es. un film può essere visto senza aver acquistato un gettone )

0x32 + 3 Bytes dati	gestione PPV ; viene inviato presumibilmente alla card quando un evento PPV è stato ordinato e pagato ( 2 bytes PPV-EventID + 1 byte Counter che indica quante volte un PPV-Event  poò essere visionato nel giorno prestabilito ) .

Setta i dati del Record Bx  ancora a FF FF .

0x40 + 4 Bytes dati	cancella PPV Records nell'area della data dei quattro bytes specificati ( da aabb fino a ccdd )

0x41 + 4 Bytes dati	scrive la PPUA

0x42 + 4 Bytes dati	a ) Scrive sulla card l'acquisto dei gettoni ( 2 bytes per la data + 2 bytes per la quantità dei gettoni : vedi a tal proposito Provider PPV Credit Records , Modifica della quantità dei gettoni ) -  Posiziona il Record Bx ( Provider PPV Credit Record )

b )  42 FF FF 00 00  cancella il Provider PPV Credit Record

0x43 + 4 Bytes dati	Modifica il numero dei gettoni acquistati sulla card ( 2 bytes per la data + 2 bytes per la quantità dei gettoni :  vedi a tal proposito Provider PPV Credit Records , Modifica della quantità dei gettoni)

0x80 + 8 Bytes dati	segue un pacchetto Bitmapped per il Provider ; con [ 8 * FF ] viene abilitato il pacchetto completo

0x82 + 8 Bytes dati	segue la signature

0x87 + 8 Bytes dati	disinserisce la protezione alla istruzione 0x44

0x90 + 9 Bytes dati	segue il Key-Index col quale codificare la Key Primaria

0x91 + 9 Bytes dati	segue il Key-Index col quale codificare la Key Secondaria

0xB0 + 11 Bytes dati	scrive dei dati in un SECA Record del tipo dato ( per esempio Records di attivazione )

0xD0 + 16 Bytes dati	segue la stringa del Provider-ID

0xF0 + 32 Bytes dati	segue il CUSTWP bitmap

E' importante che prima di inviare i dati alla card venga attivata la funzione " from CAM to CARD " nel software in uso . La lunghezza della stringa di risposta è variabile .

Esempio :

( viene usata la Key Primaria 02 e , se memorizzata , la Key Secondaria 02 per il Provider 09 .

Vedi : gestione delle Keys , Superencryption , Hash Buffer inizializzato a [ 8 * 00 ] ; per chiarimenti vedi la parte seguente )

Istruzione per la Card : C1 40 19 82 35

Lista Dati : 96 E8 5D 3B 97 26 6E B1 82 0F 87 17 D3 5C 87 47 34 5E 39 79 2F 8E 84 4C 16 E2 3A 6A A3 40 30 C9 05 5F BB 01 56 11 7C 4F BF 1F C3 32 21 BD 13 D9 60 53 25 CB 9E

A questo punto viene inviato il comando .

Risposta della card :

40 96 E8 5D 3B 97 26 6E B1 82 0F 87 17 D3 5C 87 47 34 5E 39 79 2F 8E 84 4C 16 E2 3A 6A A3 40 30 C9 05 5F BB 01 56 11 7C 4F BF 1F C3 32 21 BD 13 D9 60 53 25 CB 9E 90 00

Non si vede nessuna figura riconoscibile nella risposta della card . La ragione stà nella SUPERENCRYPTION del procedimento . Nella stringa inviata alla card , i dati codificati ( ad esempio Operation Key ) vengono nuovamente codificati attraverso la Key specificata in P2 per il Provider specificato in P1 prima di essere trasmessi iniziando dal primo Byte e inclusi alcuni Byte della signature . Questo procedimento è possibile applicarlo anche alla istruzione 0x3C , anche se attualmente non succede .

Solo le card con sistema operativo uguale o superiore alla versione Num40 sono in grado di utilizzare la Superencryption per gli ECM !

P1 contiene sia il Provider ( nell’esempio 09 ) così come le regole per l'applicazione delle Key Primaria e Secondaria . ( vedi : uso delle Keys , quinto Bit ) .

P2 specifica il Key-Index , così come se la Superencryption è usata o meno .

Se l'ottavo bit di P2 , contando come sempre da destra verso sinistra , è settato , allora la Superencryption è attivata . Nell'esempio possiamo convertire il valore esadecimale 82 in Binario ottenendo 10000010 . L'ottavo bit è settato e la Superencryption attivata .

P1 indica come l'Hash-Buffer venga inizializzato con il calcolo della signature . Come questo

avvenga e come funzioni si può vedere nel record già visto attraverso l'applicazione dell'Algoritmo .

La struttura a Bit di P1 ci viene in aiuto con i suoi primi tre bits come segue :

a) 001x xxxx	Hash-Buffer inizializzato con : 6 Bytes UA ( card serial ) + [ 2 * 00 ]

b) 010x xxxx	Hash-Buffer inizializzato con : 4 Bytes PPUA + [ 4 * 00 ]

c) 011x xxxx 	Hash-Buffer inizializzato con : 3 Bytes SA + [ 5 * 00 ]

d) tutti gli altri	Hash-Buffer inizializzato con : [ 8 * 00 ]

Inaspettatamente il bit alto non ci interessa . In questo momento ci interessa solo l’inizializzazione con [ 8 * 00 ] che viene attualmente usata dai Providers .

In considerazione della differente utilizzazione dei Bit di P1 ( Provider 0/F , Key Primaria/Secondaria , inizializzazione del Hash-Buffer ) seguono i seguenti valori per P1 :

a) 0x20 - 0x2F ( con PK , PK ) - 0x3F ( con PK , SK )

b) 0x40 - 0x4F ( con PK , PK ) - 0x5F ( con PK , SK )

c) 0x60 - 0x6F ( con PK , PK ) - 0x7F ( con PK , SK )

d) 0x00 - 0x0F ( con PK , PK ) - 0x1F ( con PK , SK )

i dati vengono poi inviati alla card dalla CAM . La card controlla che l'Hash sia corretto , e se il controllo è positivo i dati vengono elaborati .   Seguono i vari tipi di EMM :

a ) a tutti gli abbonamenti = EMM-G ( generale )

b) ad alcune card di un gruppo indirizzato da SA + CUSTWP - bitmap = EMM-S ( Shared group of customers )

c) ad un singolo abbonamento UA / Card serial = EMM-U ( Unique address )

La tecnica della Superencryption deve impedire l'analisi dei dati . La card decodifica blocchi di 8 Byte , secondo l'algoritmo . I Byte che rimangono in numero minore di 8 e che quindi non completano un blocco rimangono da decodificare .

Esistono una molteplicità di possibili EMM , questi variano in intervallo di trasmissione , cambio dei codici e durata .

___________________________________________________________________

2.18 INS 0x42

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2.19 INS 0x44

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2.20 INS 0x48

C1 48 00 00 01 xx

Questa istruzi0ne  posiziona il quarto e quinto bit di m080 (vedi anche Ins 0x30 – m80!). P1 e P2 sono uguali a  00.

I seguenti valori di xx provocano le seguenti modificazioni del registro m080.

xx =0x00 m080,4 = 0; m080,5 = 0

xx =0x10 m080,4 = 1; m080,5 = 0

xx =0x20 m080,4 = 0; m080,5 = 1

xx =0x30 m080,4 = 1; m080,5 = 1

L’Ins 0x16  mostra (tra le altre cose) questo registro.

Linstruzione 0x48 non è supportata da tutte le versioni di carte. Essa non esiste per esempio sulle carte Num30.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2.21 INS 0x4A

C1 4A 00 00 59

Questa istruzione da un bitmap di nani autorizzati per l’ins 0x44, ed inoltre, i valori di E018 e E019 (all’interno dei byte 33 e 34 decimali), lo stesso dei due byte 00 00 con la carta Num 60, il loro significato è ignoto.

Normalmente, tout se lèvent ces valeurs FF noi utilizziamo la lunghezza qui 0x59 per  approfittare della edizione completa dell’archivio. Può essere che noi troveremo plus dei multiplets con la nuova versione  BIOS .      P1 = 00, P2 = 00.

Abitualmente noi troviamo tutti i valori a FF poiché noi impieghiamo la lunghezza 0x59 per utilizzare la memoria di uscita completa. Eventualmente potremo trovare altri bytes con la nuova versione di BIOS .          P1 = 00, P2 = 00.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2.22 INS 0x4C

C1 4C 00 00 22 DONNÉES

Questa istruzione scrive un bitmap di nani autorizzati con l’Ins 0x44 (EMM-Verfahren alternatif). Essa è disponibile solo in modalità di programmazione bassa. Il Test-Bits m080,7 deve essere a 1.

Esempio:

Instruzione alla carta:

C1 4C 00 00 22 4C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 97 01

La zona a partire da E020 subisce un OR con la parte dei dati e viene quindi riscritta. Siccome   xx OR FF vale sempre FF, i valori potranno aumentare in questa zona , ma mai diminuire. Questo è un processo irreversibile.

Il byte  32 mette il flag di protezione E018 a FF se il dato non è superiore  a 00 e see E018 non ha già il valore di FF. Con un valore superiore a 0 nessun processo di scrittura a corso nella E018.

Se il valore del byte 33 è uguale a 00, o se E019 ha il valore FF, nessun processo di scrittura ha corso nella E019

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2.23 INS 0x50

Questa istruzione è disponibile solo in modalità di programmazione bassa. Il TestBit  m080,7 deve essere 1, inoltre il Flag di protezione E018 deve avere il valore 0x55.

C1 50 00 00 02 xx xx

L’ins 0x50 può aggiungere provider senza segnatura.

P1 = 00, P2 = 00. le xx xx sono  l’ID del Provider da scrivere.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2.24 INS 0x54

Questa istruzione è disponibile solo in modalità di programmazione bassa. Il TestBit  m080,7 deve essere 1, inoltre il Flag di protezione E018 deve avere il valore 0x55

.

C1 54 P1 P2 09 xx yy y yy yy yy yy yy yy

L’Ins 0x54 permette di scrivere delle chiavi.

P1 indica il provider per il quale vogliamo creare una chiave. P2 indica se vogliamo scrivere una chiave primaria (bit4 = 0) o una chiave secondaria  (bit4 = 1, per esempio 0x10).

xx  è l’index  KEY, 8*yy è la chiave in chiaro.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2.25 INS 0x56

Questa istruzione è disponibile solo in modalità di programmazione bassa. Il TestBit  m080,7 deve essere 1, inoltre il Flag di protezione E019 deve avere il valore 0x55. Essa deve sempre precedere una  Ins 0x5C.

C1 56 P1 P2 08

P1 indica il  provider, P2 indica la chiave. Il quinto ed il sesto bit dell’index chiavi devono essere 0.

L’Ins 0x56 cripta gli 8 byte forniti dall’Ins 0x5C (chiave virtuale) con le chiavi se trovate sulla carta e ci da il risultato. Di conseguenza l’istruzine effettua un test di chiavi.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2.26 INS 0x58

Funzione ignota in corso di studio.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2.27 INS 0x5A

Questa istruzione fa uso delle Keys specificate in P2 ( Keyindex ) e in P1 (  nel dettaglio : PK / PK + SK ) e del Plaintext  ( non codificato ) 00 00 00 00 00 00 00 00  per criptare e ricavare un Ciphertext  ( text codificato ).

Sfortunatamente l'uso di questa istruzione non è ancora noto . Finchè il calcolo di un Hash-Buffer non si può applicare ( Hash Buffer significa che un valore viene continuamente modificato in modo tale che il risultato finale  non sia riconducibile al valore iniziale ) , il risultato non può essere utilizzato .

C1 5A P1 P2 08

P1 indica il Provider ( 00 è SECA ),  così come se viene usata solo la key primaria o la key primaria e secondaria . ( vedi uso delle keys , quinto bit )

P2 indica il Keyindex .

Esempio 1 :

( Uso della key primaria 0x00 , 0x00 per il Provider 00 SECA )

Istruzione per la card : C1 5A 00 00 08

Risposta della card : 5A D2 E9 44 1B E3 B1 AE 0B 90 00

00 00 00 00 00 00 00 00  viene criptato anche con la Key 00 di SECA . Il risultato è : D2 E9 44 1B E3 B1 AE 0B

Esempio 2 :

( uso della key primaria 0x00 , key secondaria 0x00 per il Provider 00 SECA )

Quando la key primaria 0x00 viene annotata e memorizzata come 0x10 , in quel caso si ha key primaria 0x00 , key primaria 0x00 .

Istruzione per la card : C1 5A 10 00 08

Risposta della card : 5A 89 BC 01 96 F4 02 B4 2E 90 00

00 00 00 00 00 00 00 00 viene criptato con la key primaria + key secondaria 00  di SECA .

Il risultato è :  89 BC 01 96 F4 02 B4 2E

Se non ci fossero Keys relative ai parametri inseriti , si otterrebbe come risultato :   5A [ 8 * FF ] 90 04 .

Caratteristica supplementare: nel caso la carta sia in modalitàe bassa, essa puòanche utilizzare una ins 0x5A prima di un Ins 0x5C allo scopo di stoccare in memoria una chiave temporanea (al posto degli 8x00). In questo caso il P2 = 1X (quarto bit settato).

Se il quarto bit  di P1 non è settato, allora in questo  caso (0X), TPK è utilizzata ripetuta due volte  (TPK = Chiave primaria temporanea). Se è settato (1X) viene utilizzata la TPK + TSK (TSK= Chiave secondaria temporanea): vedi  Ins 0x5C.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2.28 INS 0x5C

C1 5C P1 P2 08 xx xx xx xx xx xx xx xx

Questa istruzione scrive una chiave temporanea nalla memoria che potrà essere utilizzata con l’Ins 0x5A o l’Ins 0x56 in modalità di programmazione bassa.

xx = 8 byte di chiave temporanea

P1 indica il provider, P2 indica la chiave con la quale i dati e gli 8 byte saranno criptati. Il risultato forma la chiave temporanea.

Esempio:

Chiave 0x00 primaria del provider 00 sulla carta è: 00 00 00 00 00 00 00 00

Chiave 0x00 secondaria del  Fornitore 00 sulla carta è: 11 11 11 11 11 11 11 11

Istruzione alla carta:

C1 5C 00 00 08 5C 11 22 33 44 55 66 77 88 90 00

La carta quindi cripta 11 22 33 44 55 66 77 88 con  PK + PK e scrive B5 63 69 3C 13 96 DC 8C come chiave primaria temporanea nella zona di archivio riservata a questo uso.

La carte quindi cripta  11 22 33 44 55 66 77 88 con SK + SK (due volte la chiave secondaria NON PK + SK!) e scrive 11 DS C3 50 29 99 9A 1C come chiave secondaria temporanea nella zona dell’archivio destinata a questo uso.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2.29 INS 0x7C

Con questa istruzione possiamo modificare la modalità COM della carta ed in particolare la parità e il  Délai. L’utilità dii questa istruzione non è chiara.

C1 7C 00 00 03 yy yy xx

Se la xx ha il valore di  FF e se la carta non è in modalità di programmazione bassa, m081,7  è posta a 1, in caso contrario, m081,7 è messo a 0.

Se m080,7 = 0, il modo COM passa a 9600 bauds, huit bits di dati , Parità Pari , un Stop bit.

Si m080,7 = 1, le mode COM passe à 9600 bauds, huit bits di dati, Parità None , un Stop bit.

Il valore standard di m080 è 0x7F = 01111111 = bits 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0  a 1.

Il  bit 7 è à 0. Il modo COM standard per  le carte che non sono in modalità di programmazione bassa è 9600-8-NONE-1.

Le yy yy devono essere comprese tra $03E8 - $32C8. In questo caso il Delay della carta è cambiato con: yy yy / 64 = m106 = nuovo  Delay. Altrimenti un nuovo errore si manifesta : 98 01 (eccetto le Num60). Dopo un reset  m106 è rinizializzato su 0x3E (décimal 62) che corrisponde a 0x0F80. Il Delay può per conseguenza variare tra  15  203.

P1 = 00, P2 = 00.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2.30 INS 0x8A

Funzione ignota in corso di studio.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2.31 INS 0x8C

Funzione ignota in corso di studio

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

3.0 Addendum

Queste Faq non pretendono di essere perfette, e saranno sviluppate in futuro. Se su di una carta avete una chiave conusciuta (dal provider) essa petrà essere usata per accederci.

Prudenza! la MK1 è immediatamente efficace dall’inserimento della carta sul decoder, per conseguenza utilizzate un altro key index. Alcuni provider non utilizzano la chiave MK2. Se essa è corretta, la carta può ricevere un segnale che cancella tutte le chiavi SECA eccetto la 0x00

___________________________________________________________________

Ringrazio f14tomcat, macdouf, John MacDonald, e newman,  i loro scritti mi sono serviti come base per la preparazione di queste FAQ! Ringrazio anche i ricercatori spagnoli che hanno scritto questo documento „ Todo lo que quiso saber sobre la INS_0A/0E/7C “! Et bien sûr en particulier celui qui a analysé la SECA-ROM.

Ringrazio in particolare npq, martybishop e dua latre persone che non desiderano essere menzionate. Senza lameno una di queste persone che hanno passato più ore a correggere, leggere e migliorare, queste FAQ non sarei qui a presentarvele!

I ringraziamenti vannao anche a tutti coloro che hanno contribuito al successo di queste FAQ!

___________________________________________________________________

Roland von Gilead

Traduit par de l’Allemand par Randall FLAG (randall_flag@newmail.net)

Vous voudrez bien excuser les inévitables contresens ou erreurs qui ont pu

se glisser dans le texte au cours de la traduction.

Pour tout complément, additif, correctif, aucune hésitation, un Email

Randall FLAG